# Registro técnico del equipo

Documento D05 Informe preliminar del diagnóstico remoto

Universidad Icesi y Tecmilenio Puebla  ·  11 de septiembre de 2026

Propósito  Este informe reúne la identificación del equipo, métricas de batería, pruebas remotas e hipótesis técnicas. No permite atribuir una causa única ni sustituye una inspección física segura.

# Identificación del equipo

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Modelo comercial | Krak R14 reacondicionada grado B |
| Serie exterior | KR14 MX 08317 |
| Serie reportada por placa | KR14 PL 08318 |
| Serie de batería | BAT PL 2207 441 |
| Sistema | Sistema operativo 64 bits compilación educativa |
| Firmware | BIOS 1.12 controlador embebido 0.8.4 |
| Inspección | 1 septiembre 2026 remota con Mariana |

# Métricas de batería

| Métrica | Valor | Referencia interna del lote |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de diseño | 50,040 mWh | Dato de fabricante |
| Carga completa estimada | 16,180 mWh | Mínimo de liberación 70 por ciento |
| Relación estimada | 32.3 por ciento | Debajo del mínimo interno |
| Ciclos | 612 | Sin máximo documentado en oferta |
| Temperatura al inicio | 34 grados Celsius | Sin alerta |
| Estado físico | No inspeccionado directamente | No descarta deformación |

La relación de capacidad se calcula con valores reportados por software. Puede cambiar por calibración, firmware, sustitución de componentes o error de lectura. No mide por sí sola seguridad física.

# Pruebas realizadas

| Prueba | Condición | Resultado | Lectura provisional |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Encendido con cargador reposo | Estable durante 20 minutos | La fuente externa mantiene el sistema |
| T2 | Retiro de cargador reposo | Apagado en 2 a 6 segundos | Falla de entrega de energía interna |
| T3 | Retiro con carga de procesador | Apagado inmediato | La demanda acelera la caída |
| T4 | Otro cargador compatible | Mismo comportamiento | Reduce probabilidad de cargador externo |
| T5 | Reinicio y lectura de batería | Capacidad sin cambio relevante | No resuelve calibración o firmware |

# Extracto del registro de energía

| Hora | Evento |
| --- | --- |
| 10:14:02 | AC conectado batería presente 12.1 V |
| 10:14:31 | AC desconectado estado descargando |
| 10:14:33 | Voltaje reportado 9.4 V lectura no validada |
| 10:14:35 | Pérdida de alimentación cierre no iniciado |
| 10:18:07 | AC conectado reinicio batería 31 por ciento |
| 10:22:51 | Cambio breve AC conectado y desconectado sin mover cable |

El cambio breve del último registro puede provenir del puerto, del controlador embebido o de un evento de software. No se realizó apertura del equipo.

# Hipótesis de trabajo

| Hipótesis | Evidencia a favor | Qué falta para diferenciarla |
| --- | --- | --- |
| Batería muy degradada | Capacidad estimada 32.3 por ciento y 612 ciclos | Prueba física segura y medición bajo carga por técnico |
| Conector o ruta de alimentación | Evento intermitente de AC y apagado abrupto | Inspección de puerto y continuidad sin riesgo |
| Trazabilidad del equipo | La serie exterior 08317 no coincide con la serie reportada por la placa 08318 | Conciliar lote, placa y batería con inspección y registros de reacondicionamiento |
| Más de una causa | Datos compatibles con degradación y alimentación | Secuencia que aísle componentes |